# User Manual
02_ugrid_interpolate.py

Interpolasi bathimetri XYZ ke UGRID (_net.nc) dan QC hasil

| Tujuan | Mengisi bathimetri pada mesh UGRID dengan interpolasi dari file XYZ dan menyediakan QC statistik serta plot. |
| --- | --- |
| Input utama | 1) File UGRID netCDF, umumnya berakhiran _net.nc 2) File bathimetri XYZ (x, y, z) |
| Output utama | 1) NetCDF UGRID baru dengan bathimetri pada mesh2d_node_z 2) Plot QC PNG dan statistik di console |

# 1. Gambaran umum

Script ini membaca mesh UGRID dan data bathimetri titik, lalu menginterpolasikan nilai z ke node UGRID.

Hasil interpolasi ditulis ke file netCDF baru. Pada struktur data yang telah dicek, variabel target adalah mesh2d_node_z.

Mode QC dipakai untuk memeriksa statistik hasil dan membuat plot sebaran bathimetri pada node.

# 2. Format file dan catatan penamaan

UGRID yang dipakai di workflow ini berformat netCDF dengan nama file umum berakhiran _net.nc.

Output hasil interpolasi boleh diberi akhiran _net.nc juga. Contoh: L0master_v08-ref05_bathy_interp_net.nc.

Yang penting, path file output yang benar kemudian dirujuk kembali pada setup model atau file .mdu.

File XYZ harus berisi tiga kolom: x, y, z. Delimiter bisa spasi/whitespace atau koma, sesuai pengaturan script.

# 3. Dependensi

Package Python yang dibutuhkan: numpy, pandas, xarray, scipy, matplotlib.

Instalasi contoh: pip install numpy pandas xarray scipy matplotlib

# 4. Parameter utama yang dapat diedit

| Parameter | Contoh nilai | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| MODE | "interpolate" atau "qc" | Memilih mode kerja script. |
| UGRID_INPUT | D:\...\input_net.nc | Path file mesh UGRID sumber. |
| XYZ_INPUT | D:\...\bathy.xyz | Path file bathimetri XYZ sumber. |
| NC_OUTPUT | D:\...\output_bathy_interp_net.nc | Path file netCDF output hasil interpolasi. |
| XYZ_DELIMITER | None atau "," | Mengatur pemisah kolom file XYZ. |
| XYZ_HAS_HEADER | False / True | Menentukan apakah file XYZ memiliki header. |
| INTERP_METHOD | "idw" / "nearest" / "linear" | Memilih metode interpolasi. |
| IDW_K | 8 | Jumlah tetangga pada metode IDW. |
| IDW_POWER | 2.0 | Pangkat pembobot jarak pada IDW. |
| IDW_RADIUS | 300.0 atau None | Radius pencarian maksimum dalam meter. |
| Z_MIN, Z_MAX | -50.0, 2.0 atau None | Filter nilai z untuk membuang outlier bila diperlukan. |
| QC_NC_INPUT | D:\...\output_bathy_interp_net.nc | Path file yang diperiksa pada mode QC. |
| QC_FIG_PATH | D:\...\qc_bathy_interp.png | Lokasi simpan gambar QC. |

# 5. Mode interpolate

Set MODE = "interpolate".

Script akan membuka UGRID, membaca XYZ, melakukan preprocessing, lalu menghitung statistik data sumber.

Interpolasi dilakukan ke mesh2d_node_z pada semua node target.

File hasil akan disimpan sebagai netCDF baru pada NC_OUTPUT.

## Urutan proses pada mode interpolate

Membuka file UGRID.

Membaca file XYZ.

Membersihkan data: buang NaN, gabung duplikat XY, dan terapkan filter Z bila diaktifkan.

Menghitung statistik XYZ sumber.

Menjalankan interpolasi sesuai metode terpilih.

Mengganti nilai mesh2d_node_z pada dataset keluaran.

Menyimpan file .nc baru.

## Metode interpolasi

nearest: Mengisi setiap node dari titik sumber terdekat. Cepat dan menjaga nilai asli, tetapi hasil bisa patah-patah.

linear: Menggunakan interpolasi linear dari triangulasi titik sumber. Cukup halus, dengan fallback nearest di area di luar convex hull.

idw: Inverse Distance Weighting. Umum dipakai untuk bathimetri operasional. Parameter pentingnya adalah jumlah tetangga, power, dan radius pencarian.

# 6. Mode qc

Set MODE = "qc".

Script membaca file netCDF hasil interpolasi pada QC_NC_INPUT.

Script menampilkan statistik mesh2d_node_z di console.

Script membuat plot node berwarna berdasarkan nilai bathimetri, dan dapat menambahkan overlay titik XYZ sumber.

Jika QC_SAVE_FIG = True, gambar QC disimpan ke QC_FIG_PATH.

# 7. Penjelasan statistik output

| Istilah | Arti |
| --- | --- |
| count | Jumlah data yang dihitung. Pada hasil interpolasi, ini sama dengan jumlah node target yang terisi. |
| nan_count | Jumlah nilai kosong. Nilai 0 berarti semua node berhasil mendapat nilai bathimetri. |
| min | Nilai minimum. Untuk bathimetri negatif, ini mewakili area paling dalam. |
| max | Nilai maksimum. Untuk bathimetri negatif, ini mewakili area paling dangkal. |
| mean | Rata-rata nilai bathimetri. |
| std | Standar deviasi, yaitu ukuran lebar sebaran data. |
| p01 | Persentil 1%. Batas kelompok 1% data terdalam. |
| p05 | Persentil 5%. Batas kelompok 5% data terdalam. |
| p50 | Persentil 50% atau median. Nilai tengah distribusi. |
| p95 | Persentil 95%. Batas kelompok 5% data terdangkal. |
| p99 | Persentil 99%. Batas kelompok 1% data terdangkal. |

# 8. Cara memahami persentil pada bathimetri negatif

Nilai z bathimetri umumnya negatif: semakin kecil nilainya, semakin dalam; semakin mendekati nol, semakin dangkal.

Karena itu, p01 dan p05 dipakai untuk melihat ekor distribusi paling dalam.

p50 dipakai sebagai kedalaman tipikal/median domain.

p95 dan p99 dipakai untuk melihat ekor distribusi paling dangkal.

Contoh pembacaan: jika p01 = -51.2 m, maka sekitar 1% node terdalam berada lebih dalam dari kurang lebih -51.2 m. Jika p99 = -1.0 m, maka sekitar 1% node terdangkal berada lebih dangkal dari sekitar -1.0 m.

# 9. Checklist evaluasi hasil QC

Pastikan nan_count = 0 atau mendekati 0 sesuai ekspektasi domain.

Periksa apakah pola kedalaman pada plot masuk akal secara fisik.

Waspadai spot sangat dalam yang terlalu lokal, bullseye, atau penyebaran area dalam yang berlebihan.

Bandingkan lokasi warna pada mesh dengan sebaran titik XYZ sumber.

Jika hasil terlalu dalam atau terlalu kasar, uji ulang dengan metode lain atau ubah parameter IDW / filter Z.

# 10. Troubleshooting singkat

Jika nan_count besar, cek coverage XYZ, radius pencarian, dan kecocokan CRS antara UGRID dan XYZ.

Jika hasil terlihat terlalu dalam, pertimbangkan mengecilkan IDW_K atau IDW_RADIUS, atau terapkan filter Z_MIN untuk membuang outlier.

Jika hasil terlihat terlalu kasar, bandingkan dengan linear atau IDW dari nearest.

Jika file output ingin dipakai model, pastikan file yang dirujuk pada .mdu adalah file output terbaru yang benar.

Catatan: penggunaan nama file output dengan akhiran _net.nc diperbolehkan dan sesuai dengan konvensi UGRID pada workflow ini.